PROPOSAL TEKNIS & BISNIS

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) HSSE

Berbasis Citra Satelit & Kecerdasan Buatan

Pemantauan Strategis Emisi Metana & Cuaca Ekstrem untuk Industri Migas

| Diperuntukkan untuk: Operator Industri Minyak & Gas | Disiapkan oleh: PT Cliste Rekayasa Indonesia 2025 |
| --- | --- |

Dokumen ini bersifat konfidensial dan ditujukan khusus untuk penerima yang tercantum.

# 1. Ringkasan Eksekutif

Industri minyak dan gas menghadapi dua ancaman operasional yang sulit dipantau secara konvensional: akumulasi gas metana yang berpotensi memicu kebakaran dan ledakan, serta pergerakan cuaca ekstrem yang dapat mengganggu operasional aset secara tiba-tiba.

PT Cliste Rekayasa Indonesia (CRI) menawarkan solusi Early Warning System (EWS) HSSE berbasis citra satelit dan kecerdasan buatan. Sistem ini memungkinkan pemantauan strategis kedua ancaman tersebut secara periodik dan otomatis, tanpa memerlukan sensor fisik tambahan di lapangan.

Proposisi Nilai Utama - Pemantauan metana & cuaca ekstrem berbasis data satelit publik — zero biaya hardware sensor - Deteksi anomali otomatis menggunakan statistical baseline dan optical flow tracking - Dashboard GIS interaktif untuk visualisasi kondisi seluruh aset secara terpusat - Data historis TROPOMI tersedia sejak 2018 untuk analisis tren jangka panjang - Arsitektur modular — penambahan site baru tanpa pembangunan ulang infrastruktur

Sistem ini dirancang sebagai lapisan monitoring strategis yang melengkapi infrastruktur HSSE existing, bukan menggantikannya.

# 2. Latar Belakang & Permasalahan

## 2.1 Konteks Industri

Aset migas — onshore (kilang, jaringan pipa) maupun offshore (rig, FPSO) — beroperasi di lingkungan dengan risiko tinggi yang membutuhkan pemantauan berkelanjutan:

| Kategori Risiko | Ancaman | Dampak Potensial |
| --- | --- | --- |
| Metana (CH4) | Akumulasi gas dari kebocoran pipa, valve, atau fasilitas. Tidak berwarna dan tidak berbau secara alami — tidak terdeteksi indera manusia. | Kebakaran, ledakan, korban jiwa, kerusakan infrastruktur, denda regulasi, kerugian reputasi. |
| Cuaca Ekstrem | Badai tropis, angin kencang, sistem konvektif aktif yang bergerak mendekati area aset. | Gangguan operasional, kerusakan equipment, evakuasi darurat, potensi oil spill saat cuaca buruk. |

## 2.2 Keterbatasan Pendekatan Konvensional

- Sensor gas fisik hanya mendeteksi kebocoran di titik pemasangan (radius 1-3 meter) — tidak memberikan gambaran konsentrasi regional. Satu kilang besar dapat memiliki 10.000+ potential leak points.

- Pemantauan cuaca manual tidak terlokalisasi ke koordinat aset spesifik dan bergantung pada interpretasi petugas.

- Tidak ada sistem terpusat yang menggabungkan informasi metana dan cuaca dalam satu dashboard operasional.

- Biaya instalasi dan maintenance sensor fisik dalam jumlah besar sangat signifikan untuk aset tersebar.

## 2.3 Peluang: Data Satelit Publik yang Belum Dimanfaatkan

ESA (European Space Agency) dan JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) mempublikasikan data satelit observasi bumi secara gratis, mencakup konsentrasi metana harian dari Sentinel-5P (tersedia sejak 2018) dan citra atmosfer Himawari-9 setiap 10 menit untuk seluruh Asia-Pasifik. Pemanfaatan data ini dengan algoritma deteksi otomatis membuka peluang layanan monitoring yang sebelumnya hanya dapat dilakukan lembaga riset besar.

# 3. Posisi Sistem: EWS Strategis vs. EWS Taktis

Sebelum menjabarkan solusi, penting untuk menetapkan pemahaman bersama mengenai posisi sistem ini dalam ekosistem HSSE klien.

| EWS Taktis (Sensor Fisik) | EWS Strategis — Sistem Ini |
| --- | --- |
| Deteksi dalam hitungan detik-menit | Deteksi dalam 3–6 jam setelah satellite pass |
| Coverage radius 1–3 meter per sensor | 1 piksel = 7.5 x 5.5 km — coverage area regional |
| Memerlukan hardware di setiap titik kritis | Zero hardware — data langsung dari satelit orbit |
| Alarm insiden akut level valve/pipa spesifik | Deteksi anomali area dan tren jangka panjang |
| Tidak bisa pantau area luas tanpa ribuan sensor | Pantau ratusan km2 dengan satu sistem |

Kesimpulan Posisi Sistem Sistem EWS berbasis satelit ini adalah lapisan monitoring strategis tambahan yang memberikan visibility regional. Sistem ini tidak menggantikan sensor gas fisik atau prosedur emergency response, melainkan melengkapinya dengan kemampuan deteksi pola dan anomali di skala yang tidak mungkin dijangkau sensor konvensional. Nilai utama: deteksi kebocoran kronis di area remote, identifikasi fasilitas emisi tinggi, dan dukungan pelaporan compliance regulasi.

# 4. Solusi yang Ditawarkan

## 4.1 Gambaran Umum Platform

CRI menawarkan platform EWS berbasis web yang mengintegrasikan data citra satelit publik dengan algoritma deteksi otomatis untuk memantau anomali metana dan cuaca ekstrem secara periodik:

| Komponen | Use Case Metana (CH4) | Use Case Cuaca Ekstrem |
| --- | --- | --- |
| Sumber Data Primer | Sentinel-5P / TROPOMI (ESA) — gratis, harian | Himawari-9 (JMA via AWS S3) — gratis, setiap 10 menit |
| Frekuensi Data | ~1x per hari (tergantung orbit & cloud cover) | Update tiap 10 menit, coverage penuh Asia-Pasifik |
| Metode Deteksi | Statistical baseline anomaly detection — z-score vs. baseline historis 60 hari per piksel | Optical flow tracking + proyeksi lintasan 6/12/24 jam ke depan |
| Output | Bounding box area anomali + level bahaya + confidence score | Projected path badai + jarak ke aset + estimasi waktu kedatangan |
| Delay ke Alert | 3–6 jam setelah satellite pass | ~15–30 menit setelah observasi |

## 4.2 Fitur Utama Platform

### a. Dashboard GIS Interaktif

- Peta berbasis web yang menampilkan seluruh aset klien beserta status terkini secara otomatis.

- Layer heatmap konsentrasi metana yang dapat di-toggle on/off untuk setiap area yang dipantau.

- Bounding box otomatis pada area dengan konsentrasi anomali tinggi, berkode warna level bahaya (Critical / Warning / Normal / No Data).

- Visualisasi proyeksi lintasan cuaca ekstrem terhadap posisi aset dalam 6, 12, dan 24 jam ke depan.

### b. Sistem Alert Otomatis

- Alert real-time di dashboard web ketika anomali terdeteksi — tanpa intervensi manual.

- Setiap alert mencantumkan: jenis anomali, lokasi, tingkat bahaya, confidence score, dan timestamp data satelit.

- Status alert dapat di-acknowledge oleh operator dengan catatan tindak lanjut untuk audit trail.

- Roadmap: notifikasi WhatsApp ke grup operasional HSSE dan laporan email ke manajemen (post-MVP).

### c. Riwayat & Audit Trail

- Seluruh anomali yang terdeteksi tersimpan permanen — tidak dapat dihapus — dengan log lengkap.

- Grafik tren konsentrasi metana per aset dari waktu ke waktu (30/60/90 hari).

- Data historis dapat diekspor untuk keperluan pelaporan regulasi dan audit HSSE.

# 5. Penilaian Sumber Data Satelit

Bagian ini menjabarkan kondisi aktual landscape satelit pemantauan metana per pertengahan 2025, termasuk status operasional, aksesibilitas, dan strategi penggunaan dalam sistem CRI.

## 5.1 Katalog Satelit Pemantauan Metana (CH4)

| Satelit | Biaya | Resolusi | Frekuensi | Status & Rekomendasi CRI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TROPOMI (Sentinel-5P) ESA, Eropa | Gratis | 7.5 x 5.5 km | ~Harian, historis sejak 2018 | PRIMER — Digunakan di MVP Gratis, reliable, API terdokumentasi lengkap, data historis 7 tahun tersedia. Standar industri untuk monitoring metana regional. Basis utama seluruh sistem deteksi. |
| Tanager-1 Carbon Mapper / Planet Labs | Gratis* | ~30 meter | Targeted, 30 hari delay | Supplementary — Validasi Manual Diluncurkan Agustus 2024, data public portal sejak Februari 2025. Resolusi jauh lebih tinggi untuk validasi super-emitter. Delay 30 hari dan coverage tidak kontinyu — tidak cocok untuk automated pipeline. |
| EMIT NASA / ISS | Gratis | ~60 meter | Terbatas (ikut orbit ISS) | Supplementary — Validasi Resolusi Tinggi Resolusi lebih baik dari TROPOMI namun coverage tidak predictable. Digunakan untuk validasi ketika data tersedia di area target. |
| MethaneSAT EDF (Environmental Defense Fund) | — | 100–400 m | Tidak ada data baru | TIDAK BEROPERASI — Tidak Digunakan Kehilangan kontak dengan satelit pada Juli 2025 dan tidak dapat dipulihkan. Data historis (Mei 2024 – Juni 2025) masih tersedia di Google Earth Engine, namun tidak ada data baru yang akan dihasilkan. |
| GHGSat GHGSat Inc., Kanada | Berbayar | ~25 meter | On-demand komersial | Komersial — Fase Lanjutan Resolusi tertinggi untuk deteksi level fasilitas. Memerlukan kontrak komersial. Dapat dievaluasi pada fase pengembangan lanjutan jika diperlukan resolusi facility-level. |

*Tanager-1: gratis untuk penggunaan non-komersial via Carbon Mapper data portal, memerlukan registrasi.

## 5.2 Satelit Pemantauan Cuaca

| Satelit | Biaya | Coverage | Frekuensi | Status & Rekomendasi CRI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Himawari-9 JMA, Jepang | Gratis | Asia-Pasifik | Setiap 10 menit | PRIMER Cuaca — Digunakan di MVP Satelit geostasioner — posisi diam di atas ekuator, always-on coverage seluruh Indonesia. Tersedia via AWS S3 public bucket. Standar nowcasting cuaca Asia-Pasifik. |

## 5.3 Strategi Multi-Satelit Berlapis

| Fase | Satelit yang Digunakan | Rasional |
| --- | --- | --- |
| MVP (Fase 1) | TROPOMI (primer CH4) + Himawari-9 (primer cuaca) | Gratis, reliable, API terdokumentasi, data historis tersedia. Deploy segera. |
| Fase 2 | + EMIT sebagai validasi resolusi lebih tinggi | Validasi anomali TROPOMI dengan resolusi 60m ketika data EMIT tersedia. |
| Fase 3 | + Tanager-1 via Carbon Mapper sebagai referensi | Data super-emitter 30m untuk analisis mendalam area prioritas. |
| Opsional | GHGSat untuk resolusi facility-level | Jika klien memerlukan identifikasi kebocoran hingga level peralatan spesifik. Memerlukan anggaran data komersial. |

# 6. Nilai Bisnis & Justifikasi Investasi

## 6.1 Framework Kalkulasi ROI

Nilai investasi sistem EWS ini paling tepat dievaluasi menggunakan framework Cost of Prevention vs. Cost of Incident:

| Cost of Incident (risiko yang dimitigasi) | Cost of Prevention (investasi sistem) |
| --- | --- |
| Kerugian material insiden kebakaran kilang: Rp 50–500 miliar+ | Biaya development platform EWS (one-time) |
| Korban jiwa & kompensasi: tidak ternilai | Biaya operasional sistem per bulan (managed service) |
| Denda regulasi SKK Migas / KLHK atas insiden lingkungan | Zero biaya hardware sensor tambahan di lapangan |
| Kerugian reputasi & penghentian operasi (business continuity) | Satu deteksi dini yang berhasil mencegah insiden = ROI positif |

## 6.2 Nilai Strategis: Compliance & Regulatory

- Tekanan regulasi global (Paris Agreement, net-zero commitment) mendorong kewajiban monitoring dan pelaporan emisi metana yang makin ketat bagi operator migas di Indonesia.

- Data historis anomali XCH4 dari sistem ini dapat langsung digunakan sebagai bahan laporan emisi yang dipersyaratkan SKK Migas dan KLHK.

- Audit trail otomatis mengurangi beban penyusunan laporan compliance secara manual.

- Data Sentinel-5P tersedia sejak 2018 — memungkinkan analisis tren emisi historis bahkan sebelum sistem berjalan secara live.

## 6.3 Skalabilitas sebagai Platform

Arsitektur modular — penambahan site baru hanya memerlukan konfigurasi koordinat, bukan pembangunan ulang infrastruktur.

| Skala | Deskripsi | Model Bisnis Potensial |
| --- | --- | --- |
| Single Client | Satu perusahaan O&G, beberapa aset dipantau | Project one-time + maintenance contract |
| Multi-Client | Beberapa perusahaan O&G berbagi infrastruktur platform yang sama | SaaS / subscription per aset per bulan |
| White-Label | Konsultan HSSE merebrand platform ke klien-kliennya | White-label licensing + revenue share |

# 7. Metodologi Teknis

## 7.1 Arsitektur Pipeline Data End-to-End

Sistem beroperasi dalam lima lapisan yang berjalan secara terjadwal dan otomatis tanpa intervensi manual:

| # | Layer | Proses | Teknologi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingestion | Scheduler otomatis mengunduh file TROPOMI (.nc) terbaru dari Copernicus Data Space dan frame Himawari-9 dari AWS S3. File mentah disimpan ke object storage. | Python, Celery, sentinelsat, boto3, MinIO |
| 2 | Pre-processing | Filter kualitas piksel (qa_value >= 0.5). Crop ke koordinat AOI. Ekstrak XCH4 per piksel. Konversi proyeksi Himawari ke WGS84 lat/lon. | rasterio, xarray, GDAL, pyproj, netCDF4 |
| 3 | AI Processing | Anomaly detection: bandingkan XCH4 vs. baseline historis 60 hari per piksel. Weather engine: hitung optical flow antar frame, proyeksikan lintasan 6/12/24 jam. | NumPy, SciPy, scikit-learn, OpenCV / PySTEPS |
| 4 | Storage & Alert Engine | Simpan GeoJSON bounding box anomali, level bahaya, confidence score ke database. Push alert ke message queue. | PostgreSQL + PostGIS, Redis, FastAPI |
| 5 | Presentation | Dashboard GIS web: peta aset, heatmap, projected path cuaca, alert feed real-time via WebSocket. | Next.js, MapLibre GL, WebSocket, Recharts |

## 7.2 Metodologi Deteksi Anomali Metana

### Fase MVP: Statistical Baseline Detection

Pendekatan statistik sederhana yang dapat dieksplain kepada auditor dan regulator tanpa memerlukan pemahaman machine learning:

| Tahap | Detail Teknis |
| --- | --- |
| 1. Bangun Baseline | Untuk setiap piksel dalam AOI: hitung median dan standar deviasi XCH4 dari 60 hari data valid terakhir (qa_value >= 0.5). Baseline diperbarui otomatis setiap data baru masuk. |
| 2. Deteksi Anomali | anomaly_score = (XCH4_hari_ini - baseline) / std_dev. Piksel dengan anomaly_score > k dianggap anomali. Default k = 2.5, dapat dikonfigurasi per site berdasarkan karakteristik lokal. |
| 3. Agregasi ke Level Site | Hitung persentase piksel anomali dalam AOI. CRITICAL: >= 40% piksel anomali. WARNING: 20-40%. NORMAL: < 20%. |
| 4. Confidence Score | Dihitung berdasarkan persentase anomali dan kualitas data. Jika < 30% piksel valid tersedia, deteksi di-skip dan dicatat sebagai 'insufficient data' (bukan false alarm). |

Catatan: threshold k dapat disesuaikan per site — area sekitar rawa/gambut memerlukan k lebih tinggi karena background metana alami lebih tinggi di area tersebut.

### Fase Lanjutan: Machine Learning Enhancement

- Isolation Forest untuk deteksi anomali multivariat (XCH4 + variabel meteorologi dari ERA5 reanalysis)

- CNN Plume Detection untuk mengenali pola dispersi gas spasial dan estimasi arah sumber emisi

- Estimasi laju emisi (kg CH4/jam) dari pola spasial terdeteksi

## 7.3 Metodologi Pemantauan Cuaca Ekstrem

- Ekstraksi Band 13 (IR 10.4 mikron) Himawari-9 untuk identifikasi sistem konvektif aktif (Brightness Temperature < 235 Kelvin)

- Analisis optical flow antar frame berurutan untuk menghitung vektor kecepatan dan arah sistem cuaca

- Proyeksi lintasan ke depan 6, 12, dan 24 jam; hitung jarak minimum ke setiap koordinat aset yang dikonfigurasi

- Integrasi data NWP (BMKG / ECMWF) sebagai validasi di fase lanjutan

## 7.4 Klasifikasi Level Bahaya

| Level | Kondisi CH4 | Kondisi Cuaca | Notifikasi | Tindakan Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITICAL | >= 40% piksel AOI anomali (> baseline + 2.5s) | Sistem cuaca radius <= 50 km dari aset | Alert push + log insiden | Eskalasi ke emergency response, siapkan protokol darurat |
| WARNING | 20-40% piksel AOI anomali | Sistem cuaca radius 50-100 km dari aset | Notifikasi dashboard | Tingkatkan monitoring, siapkan tim siaga |
| NORMAL | < 20% piksel anomali | Tidak ada ancaman cuaca signifikan | Update dashboard saja | Operasional normal |
| NO DATA | Data tidak tersedia (cloud cover / gagal unduh) | — | Status abu-abu di dashboard | Tidak ada aksi; sistem notifikasi saat data kembali tersedia |

# 8. Pendekatan Pengembangan Bertahap

| Fase | Timeline | Lingkup Pekerjaan | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Technical Spike | 2–4 minggu | Validasi teknis sebelum full development: - Eksplorasi data TROPOMI aktual untuk koordinat Indonesia - Analisis kualitas data: hari valid per bulan per area target - Proof of concept optical flow pada data Himawari-9 - Validasi threshold deteksi pada data historis | Notebook analisis data aktual + laporan temuan untuk finalisasi scope |
| Fase 1: MVP | Bulan 1–3 | - Pipeline ingestion TROPOMI & Himawari-9 otomatis - Statistical baseline + anomaly detection CH4 - Optical flow weather tracking + proyeksi lintasan - Dashboard GIS + heatmap + alert feed (1–3 site) | Platform fungsional demo-ready di 1–3 site percontohan |
| Fase 2: Production | Bulan 4–6 | - Multi-site deployment + threshold tuning per site - Notifikasi WhatsApp + laporan email otomatis - Laporan emisi bulanan auto-generated (PDF) - On-premise deployment di infrastruktur klien | Platform production-ready, multi-aset, notifikasi penuh |
| Fase 3: Enhancement | Bulan 7+ | - ML-based anomaly detection (Isolation Forest, CNN plume) - Integrasi NWP untuk prediksi cuaca lebih akurat - Evaluasi GHGSat untuk resolusi facility-level | Platform skala penuh dengan ML dan multi-sumber data |

# 9. Transparansi: Keterbatasan Teknis Sistem

Sebagai bagian dari proposal yang kredibel, berikut keterbatasan yang perlu dipahami bersama. Keterbatasan ini mendefinisikan secara tepat use case yang sesuai, bukan mengurangi nilai sistem.

| Keterbatasan | Penjelasan | Mitigasi & Konteks |
| --- | --- | --- |
| Resolusi Spasial | TROPOMI memiliki resolusi ~7.5 km per piksel. Tidak dapat menentukan titik kebocoran level valve atau pipa individual. | Sistem sebagai early warning area — mengarahkan tim lapangan ke zona prioritas untuk inspeksi sensor fisik. Bukan pengganti detektor gas lokal. |
| Delay Data | Data tersedia 3–6 jam setelah satellite pass. Bukan sensor real-time instan. | Dikomunikasikan sebagai periodik monitoring otomatis — nilai ada pada deteksi tren dan anomali berhari-hari, bukan insiden menit-ke-menit. |
| Tutupan Awan | Awan tebal menghalangi pembacaan spektral. Indonesia tropis — estimasi hari valid ~50–70% per bulan, lebih rendah di musim hujan. | Alert hanya dikirim saat data berkualitas tersedia. Dashboard menampilkan status 'No Data' dengan penjelasan eksplisit. |
| False Positive | Variasi atmosferik alami, kebakaran hutan, dan emisi rawa dapat memicu deteksi anomali yang bukan dari kebocoran industri. | Confidence score di setiap alert. Threshold dikalibrasi per karakteristik lokal site. Operator lapangan selalu jadi decision-maker. |
| Kenaikan Background | Konsentrasi metana atmosfer global naik ~10 ppb per tahun. Baseline yang tidak di-refresh akan menghasilkan false positive yang terus meningkat. | Sistem menggunakan rolling baseline 60 hari yang diperbarui otomatis. Kalibrasi tahunan menyeluruh direkomendasikan sebagai maintenance rutin. |

# 10. Langkah Selanjutnya: Sesi Discovery

Proposal ini disusun berdasarkan pemahaman umum industri O&G. Beberapa keputusan teknis kritis — koordinat AOI, integrasi sistem existing, format pelaporan compliance, dan threshold level bahaya — hanya dapat difinalisasi dengan input langsung dari tim klien.

Mengapa Discovery Session Diperlukan CRI mengusulkan sesi teknis 2–3 jam sebagai langkah pertama sebelum proposal eksekusi diberikan. Output: scope yang terdefinisi, koordinat AOI yang dikonfirmasi, dan timeline yang realistis berdasarkan kebutuhan aktual — bukan asumsi.

## Agenda Sesi Discovery

| Topik | Pertanyaan Kunci |
| --- | --- |
| Scope & Prioritas | Berapa site yang diprioritaskan di fase pertama? Apa koordinat batas (AOI) masing-masing? Apakah ada site offshore? |
| Definisi EWS | EWS yang dimaksud lebih ke strategic trend monitoring atau ada ekspektasi alert akut? Use case prioritas tim lapangan? |
| Integrasi Sistem | Ada sistem HSSE atau GIS existing yang perlu diintegrasikan? Siapa end user: tim lapangan, management, atau keduanya? |
| Compliance & Pelaporan | Format laporan yang dipersyaratkan SKK Migas? Ada template pelaporan emisi yang sudah berlaku? |
| Infrastruktur & Data | Server on-premise tersedia? Ada data kejadian historis (insiden, near-miss) untuk validasi sistem? |
| Kesiapan Deployment | Target waktu demo/pilot? Technical point of contact dari sisi klien untuk koordinasi? |

# 11. Model Kerjasama yang Disarankan

## Opsi A — Project Development (One-time)

CRI membangun platform EWS secara penuh dan menyerahkan source code serta infrastruktur kepada klien. Klien mengelola dan mengoperasikan sistem setelahnya. Cocok jika klien memiliki tim IT internal yang capable.

## Opsi B — Managed Service (Direkomendasikan)

CRI membangun dan mengoperasikan platform sebagai layanan berkelanjutan dengan biaya bulanan untuk monitoring aktif, pemeliharaan pipeline data, dan pembaruan model deteksi.

Mengapa Managed Service Lebih Disarankan - Pipeline data satelit membutuhkan maintenance aktif: jadwal orbit berubah, server ESA kadang bermasalah, threshold model perlu dikalibrasi berkala - Klien mendapatkan jaminan ketersediaan layanan tanpa perlu membangun kapasitas teknis internal yang sangat spesifik - CRI mengakumulasi pengetahuan dan data yang terus meningkatkan kualitas model deteksi dari waktu ke waktu - Lebih mudah di-scale ke site atau klien lain tanpa duplikasi effort pembangunan infrastruktur

— Dokumen ini bersifat konfidensial —

PT Cliste Rekayasa Indonesia